建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称:年加工6万方钾长石项目

建设单位(盖章)：内乡县板厂乡永鑫钾长石加工厂

编制日期  二零一九年五月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别──按国标填写。

4. 总投资──指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工6万方钾长石项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 内乡县板厂乡永鑫钾长石加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 安书伟 |  |  | 联系人 |  | 张鑫 |  |  |
| 通讯地址 | 内乡县板厂乡双庙村永顺钾长石加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15890888112 |  | 传真 | / |  | 邮政 编码 | 474366 |  |
| 建设地点 | 内乡县板厂乡双庙村永鑫钾长石加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部 门 | 内乡县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 2019-411325-30-03-011484 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 其它非金属矿物制品制造 C3099 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3200 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 200 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 400 | 其中:环保投资 （万元） |  | 27 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 6.75 % |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预 期 投产日期 | 2019年7月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.项目由来 钾长石（KAlSi3O8），通常也称正长石，属单斜晶系，通常呈肉红色、呈白色或灰色。它具有熔点低（1150±20℃），熔融间隔时间长，熔融粘度高等特点，广泛应用于陶瓷坯料、陶瓷釉料、玻璃、电瓷、研磨材料等工业部门及制钾肥用。内乡县具有丰富的钾长石资源，为充分利用当地的钾长石资源优势，进一步提高钾长石资源综合利用水平，结合市场需求，内乡县板厂乡永鑫钾长石加工厂 拟在内乡县板厂乡双庙村，投资400万元，建设年加工6万方钾长石项目；项目总占地面积约3200平方米，总建筑面积1500平方米。 项目在建设期和营运期会对环境造成一定的影响。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，需对该项目建设进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1），该项目属于十九“非金属矿物制品业”第56条“石墨及其他非金属矿物制品”中“其他”，应编制环境影响报告表。受内乡县板厂乡永鑫钾长石加工厂 委托（委托书见附件 1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，组织有关技术人员，在现场踏勘、资料收集、调查研究和征求当地环保部门意见的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，并结合该项目有关资料，编制了该项目的环境影响报告表，供建设单位上报环境保护行政主管部门审批。 二、项目概况 1、项目位置 项目位于内乡县板场乡双庙村（项目地理位置见附图一），根据内乡县国土资源局板场乡国土资源所《证明》（见附件三），项目用地符合板场乡土地利用总体规划。按照板场乡村镇建设发展中心《证明》（见附件四），该项目选址符合板场乡总体发展规划。项目所在地交通便利，项目选址合理。 2、工程内容 项目位于内乡县板厂乡双庙村，总占地面积4.8亩（约3200m2），主要建设内容包括：原料堆棚、成品库、生产区、办公室及其他辅助工程。项目建成后可形成年加工6万方钾长石的规模。 表1 项目主要建设内容一览表 单元; 名称; 占地面积 （m2）; 建筑面积 （m2）; 备注. 主体工程; 综合车间; 500; 500; 建议钢构棚，并做好围堰，地面硬化、修建排水渠道. 辅助工程; 原料区; 500; 500; 钢构棚，并做好围堰，地面硬化、修建排水渠道. 成品区; 400; 400. 仓库; 50; 50; 建议活动板房. 公用工程; 办公房; 50; 50; 活动板房. 环保工程; 循环沉淀池; 混凝土结构，2个，每个240m3. 生活污水; 化粪池（1.0m3）处理后用于周边农田施肥，资源化利用. 车辆冲洗水; 设置1座10m3的车辆冲洗废水沉淀池，循环利用. 废料、沉淀泥渣暂存区; 堆场硬化，占地面积为100m2，设置顶棚，周围设置围堰，防治大风天气起尘. 危险废物; 危废暂存间（5m2）密闭储存，交给有资质单位处理. 厂区绿化; 厂区绿化面积为20m2. 3、项目主要设备见表2。 表2 项目主要设备一览表 名称; 数量（台/套）; 备注. 铲车; 1; 投料. 料仓; 1; 有喷水装置. 转筛机; 1; 筛分. 锤破机; 1; 破碎. 运输皮带; 若干条. 水洗机; 1. 4、项目主要原辅材料及能源消耗情况见表3。 表3 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 来源. 1; 钾长石; 立方米; 6万; 外购. 2; 水; m3/a; 13890; 自备井. 3; 电; Kwh/a; 7万; 板场乡供电所. 表4 钾长石主要成分一览表 成分; SiO2; Al2O3; K2O; Na2O; Fe2O3; CaO; MgO; 黏土. 质量百分比; 60.35%; 13.31%; 7.86%; 0.35%; 2.18%; 10.27%; 0.04%; 5.64%. 5、主要产品 项目投产后，年加工6万方钾长石项目（主要生产钾长石颗粒，粒径在0.5cm）。 6、给排水 给水：本项目用水主要为职工生活用水和生产用水，由鱼道河河水提供。 排水：生产过程废水经沉淀池处理循环利用，不外排；生活污水经化粪池收集处理，用于厂区绿化。 三、劳动定员及工作制度 项目建成后全厂定员为5人，均来自项目附近的居民，不在厂区食宿。实行一班制，每班8小时，全年工作300天。仅白天生产，夜间不生产。 四、产业政策 经查《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修订版）》（国家发改委 2013 年第 21 号令），本项目不属于目录中鼓励类、限制类、淘汰类别，属于鼓励类，项目已在内乡县发展和改革委员会备案，项目代码为：2019-411325-30-03-011484（见附件 2），因此该项目符合国家有关产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与项目有关的环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 内乡县地处南阳市西部东经111°33′～112°09′，北纬32°49′ ～33°35′之间，内乡县东接镇平，西邻淅川、西峡，南面邓州，北依嵩县、南召，东西宽54km，南北长85km，宁西铁路、312国道、豫51、52、53省道穿境而过，距南阳飞机场仅60公里。 项目位于内乡县板场乡双庙村黄土岗组，南与永顺钾长石相邻，项目东距鱼道河直线距离30米，隔河距土门486米，东北距堰边村504米，西北距后坪组501米，西南距前庄村675米，南距两河口658米。交通比较便利。 项目位置 504m 486m 鱼道河 501m 658m 675m 444m 图1 项目位置图 2、地形地貌及地质 内乡县属伏牛山东南部低山丘陵区，境内山地、丘陵、平原兼有。北部为山地，地势陡峭，山高谷深；中部和西南部为岗坡河沟和浅山丘陵；东南部为河沟冲积平原。地势北高南低，自西北向东南倾斜，千米以上的山峰41座，主要有白草尖、牧虎顶、红石橛等，最高处白草尖海拔1845m，最低处大桥乡大周村海拔145m，相对高差1700m，地震裂度为VI度。 3、气候气象 内乡县位于暖温带向北亚热带的过渡地带，气候属北亚热带大陆型季风性气候，四季分明，雨量集中。年平均气温15℃，极端最低气温-16.5℃，极端最高气温40 ℃； 年均降水量769.5mm，最大降雨量1290.1mm；年平均日照时数1939.6h，无霜期229d，相对湿度73%；区域主导风向东南偏东（ESE）—东南（SE）—东南偏南(SSE）风向角风频之和为28.73%，小于30%，因此内乡县主导风向不明显。年均风速2.2m/s。内乡县全年风频玫瑰见下图： 图2 内乡县全年风频玫瑰图 4、水文及河流 内乡县境内地表水比较丰富，年径流量8亿多立方米，径流分布和降水量分布一致，从北向南递减。内乡县境内内共有大小河流40条，其中较大的河流有湍河、默河、刁河、黄水河等，众多的河流分为湍河、刁河和丹江3个水系，其中湍河水系最大。湍河是县境内第一条大河，发源于夏馆镇湍源村境内的李育垛南麓，自北向南贯穿全境，在新野县注入白河，在境内长124Km，沿途河流有默河、黄水河、长城河等21条支流汇入其中，流域面积为2300 Km2。湍河水源补给以降水为主，年水位变化显著。最大洪峰流量4350m3/s（1973年），枯水流量为0.5 m3/s。河水含沙量较高，平均每立方米2.93kg，属常年河，无冰期。 湍河是县境内第一条大河，发源于夏馆镇湍源村境内的李育垛南麓，自北向南贯穿全境，在新野县注入白河，在境内长124Km，沿途河流有默河、黄水河、长城河等21条支流汇入其中，流域面积为2300 Km2。湍河水源补给以降水为主，年水位变化显著。最大洪峰流量4350m3/s（1973年），枯水流量为0.5 m3/s。河水含沙量较高，平均每立方米2.93kg，属常年河，无冰期。

项目与相关规划的相符性分析： 1、项目与内乡湍河湿地省级自然保护总体规划的相符性分析 1.1内乡湍河湿地自然保护区规划范围 河南内乡湍河湿地省级自然保护区的对象是湍河，湍河作为内乡县境内最大的一条河流，全长211km，流域面积5300km2，其中内乡境内154km，流域面积2300km2。湍河湿地保护区是湍河流域最精华的一段，位于河南省内乡县境内，地理位置位于北纬32°58′--33°12′,东经111°47′--111°53′之间。湿地北部在夏馆与宝天曼自然保护区接壤，呈条带状自北向南经过夏馆、七里坪、湍东、赵店、湍东、城镇、大桥七个乡镇和37个行政村、364个村民小组接壤，湿地宽度500-3000m不等，北高南低，全长60华里，平均海拔165m，河水深度0.6-3.0m。湍河常年有水，无冰冻期，是内乡县的重要水源地之一。 核心区范围：核心区分为南北两部分，总面积827.2hm2，占保护区面积的18.2%。 （1）北核心区：七里坪寺坪以南至板场乡燕山边一带，面积496.5hm2，占核心区总面积的60.1%。 （2）南核心区：大桥张湾西至大桥乡交县界区域，面积330.7hm2，占核心区总面积的39.9%。 缓冲区范围：缓冲区面积577hm2，占保护区总面积的12.7%，大部分面积位于核心区边缘与实验区交界处，从北向南分别把两块核心区保护起来。 （1）北缓冲区：从北向南将北核心区保护起来，其中田家以东区域缓冲区宽度达到了700m左右，寺坪村东南至黄大凹西北一带缓冲区宽度100-500m之间，北域缓冲区其他部分宽度在20-100m之间。 （2）南缓冲区：从北向南将南核心区保护起来，其中封营村附近最宽达660m，西南部分区域最宽达450m，其他部分区域宽度较小。 实验区范围：实验区位于缓冲区和核心区的外围，对核心区起到进一步的缓冲作用。实验区自北向南分为两段，其面积大小分别为1276.4hm2和1866.4hm2，共计3142.8hm2。其中，北部实验区沿罗后岗一带向上游西北的岗湾一带和东北的三道河一带；南部实验区主要位于南、北两个核心区之间的位置，具体指湍东燕山向南至塘坡头一带。 1.2项目位置与自然保护区规划相符性分析 经与湍河省级湿地自然保护区比对，项目距湍河湿地省级自然保护区北部实验区边界最近距离13200米，项目不在保护区范围内（见附图三）。 2、项目与河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区的相符性分析 2.1河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区划分（2008年） 根据河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区规划，保护区规划为3个核心保护区、7个缓冲保护区、3个实验保护区。三种类别的功能区，共13个区块。保护区管辖的范围为西峡县的丹水镇中北部、阳城乡南部、回车镇中部、田关乡北部、五里桥乡中部、丁河镇中部、重阳乡中部、西坪镇中部，内乡县的赤眉镇西部、赵店乡中部、夏馆镇南部、七里坪乡中南部，马山口镇中南部，镇平县的高丘镇北部、四山乡和二龙乡南部、石佛寺镇和城关镇北部，淅川县的滔河乡中北部大部、盛湾镇北部、老城镇中南部、大石桥乡东南部及西北部,共涉及4县的22个乡（镇）。 （1）核心保护区： ①阳城核心保护区，位于西峡盆地中东部偏北，涉及西峡县的回车、阳城、丹水、五里桥及内乡县的赤眉等 5个乡(镇)，著名的西峡盆地是恐龙蛋化石最为密集分布的区域，分布有世上唯一的西峡巨型长形蛋和界上稀有的戈壁棱柱形蛋。在赤眉、丹水、阳城辖区内还发现较多恐龙骨骼化石及鸭嘴龙类恐龙骨架化石，在马家村组中发现琥珀。 ②夏馆～七里坪核心保护区，位于夏馆一高丘盆地西部，包括内乡的夏馆镇和七里坪乡。本核心区的恐龙蛋化石在夏馆附近、师家湾、七里坪等地均有较密集分布，在夏馆镇附近发现鸭嘴龙类的诸葛南阳龙骨架化石一具，在夏馆镇后庄东北0.5km 紫红、棕红色粉砂质泥岩岩层中曾发现夏馆杨氏蛋与恐龙脚印化石共生。 ③滔河核心保护区，位于淅川盆地中部，行政区隶属淅川县滔河乡，该地区恐龙蛋化石相对密集分布，滔河扁圆蛋的命名地点，同时找到过鸭嘴龙类颈椎骨和尾椎骨化 （2）缓冲保护区： ①庙山缓冲保护区，位于西峡盆地东北角，在内乡县赤眉镇境内，这里恐龙蛋化石较为密集分布，是“阳城核心保护区”的东延部分，庙山以北有西峡巨型长形蛋分布，并有可能发现较多的恐龙骨骼化石。 ②北峪—杨营缓冲保护区，位于西峡盆地中西部偏北的区域，涉及西峡县的丁河、五里桥、重阳等乡镇，这里恐龙蛋化石较为稀少，是‟高沟组”的西延部分。 ③花园—三里庙缓冲保护区，位于西峡盆地中东部的中心区域，涉及西峡县的丹水、回车、阳城、五里桥等乡镇。这里恐龙蛋化石较为密集分布，是“马家村组”含恐龙蛋层的主要分布区。 ④靳河一四山缓冲保护区，位于夏馆一高丘盆地中部，包括内乡县的七里坪、马山口及镇平县的高丘、四山、二龙、石佛寺等乡(镇)，恐龙蛋化石目前发现的较稀少。 ⑤老城镇缓冲保护区，位于淅川盆地中北部，淅川县老城镇范围内，恐龙蛋化石局部富集，共生的微体化石较多。 ⑥赵沟缓冲保护区，位于淅川盆地中西部，淅川县滔河乡，恐龙蛋化石局部富集，部分岩层已延伸到湖北省境内。 ⑦马蹄沟缓冲保护区，位于渐川盆地中东部，淅川县滔河乡，恐龙蛋化石目前 发现较少，有轮藻化石发现。 （3）实验保护区： ①核桃树—茶峪实验保护区，位于西峡盆地中西部之北部，位于“北峪-杨营缓冲区”之南，涉及西峡县的西坪、重阳、丁河等3个乡镇，此区域恐龙蛋化石比较稀少。 ②七峪—大峪实验保护区，位于西峡盆地中东部之南部，位于“阳城核心保护区”和“花园一三里庙”及“庙山”缓冲区之南，涉及西峡县的回车、丹水、阳城、五里桥、田关及内乡县的赵店等6个乡镇，此区域内恐龙蛋化石比较稀少，出露地层为寺沟组，在回车附近曾发现大量琥珀和孢粉，在宛坪高速公路以北田关乡的曹沟附近发现极具地质时代价值的介形类、轮藻化石。 2.2 项目与河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区的相符性分析 项目位于内乡县板场乡双庙村。经与对照河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区规划（2008年），项目厂址距离厂址最近的夏馆～七里坪核心保护区相距4.83Km，项目不在河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区范围内（见附图四）。 3、项目与伏牛山国家级自然保护区规划相符性 3.1伏牛山国家级自然保护区内容 （1）基本情况 伏牛山国家级自然保护区于1997年12月经国务院正式批准成立，其位于河南省西部，地理坐标为东经111°17′－112°17′，北纬32°50′－33°54′，北连栾川、嵩县、东接鲁山县，西与卢氏、灵宝搭界，南至内乡、南召、西峡三县，东西长100km，南北宽60km，总面积5.6万hm2。包括南阳市的西峡、内乡、南召3县的大部分山区，洛阳市的栾川、嵩县二县的南部山区，平顶山鲁山县的西部山区。 （2）保护区性质 伏牛山国家级自然保护区是以保护过渡带综合性森林生态系统和珍稀野生动植物为主的自然保护区，是生物多样性保护、科学研究、物种繁衍及科普宣传教育、生态旅游和可持续利用的基地。 （3）保护区功能区划 根据保护区分区原则和伏牛山国家级自然保护区资源特点、地形地势、保护目的和主要保护对象的空间分布状况，依据《中华人民共和国自然保护区条例》、《自然保护区工程总体设计标准》的相关规定，将伏牛山国家级自然保护区划分为三个功能区，即核心区、缓冲区和实验区。 核心区：面积为21024ha，占自然保护区总面积的37.53%，核心区主要是天然次生林，具有明显垂直带谱和多样性的生态类型，生物种类繁多，森林生态系统完整稳定，该区仅供生态观测、研究、定期资源监测，实行绝对保护。 缓冲区：面积为5000ha，占自然保护区总面积的8.92%，缓冲区是核心区的过渡带，其地势多以悬崖峭壁为主，形成一道天然屏障，在缓冲区内，可以从事多种科学研究的观测调查，但绝对禁止任何形式的采伐，也不允许在缓冲区开展生态旅游和多种经营。 实验区：面积为30000ha，占自然保护区总面积的53.55%，西峡的阳坡与集体林相接，东至鲁山石人山，北至栾川老君山，南至内乡圣垛山，主要是天然次生林，含有部分人工林。实验区可进行生态旅游和多种经营活动。 3.2本项目与伏牛山国家级自然保护区规划相符性 内乡境区的伏牛山国家级自然保护区中核心区、缓冲区主要分布在七里坪境内，实验区分布在夏馆镇和七里坪境内。经对照，本项目位于内乡县板场乡，距伏牛山国家级自然保护区中实验区14.8Km（见附图五），不在伏牛山国家级自然保护区规划范围内。 4、与内乡宝天曼国家级自然保护区相符性 4.1内乡宝天曼国家级自然保护区位置及范围 宝天曼自然保护区位于东经111°47’-112°04’，北纬33°20’-33°36’，地处河南省西南部、秦岭东段伏牛山南坡的内乡县北部山区，属于秦岭山脉东段，海拔1840米。地形特点山麓缓长，地势较陡，山高谷深。地貌以切割程度不同的中山为主，低山为辅。保护区南北长28.5km，东西宽26.5km，总面积9304公顷。 宝天曼保护区位于北亚热带向暖温带过度地区，属季风型大陆气候。 4.2内乡宝天曼国家级自然保护区范围 保护区功能分区为：核心区，面积为3040公顷，设于保护区中部，北起扫帚场，沿岭脊西下，东与南召伏牛山国家级自然保护区接壤，西与许窑沟相连，南至五岈子林区；缓冲区，面积1214公顷，地势多以悬崖峭壁为主；实验区，面积为5050公顷，西与大石窑集体林相接，北包括大小红寺河，大小猴沟，七里沟，南阴坡，平坊，林区，南包括圣垛山，京子垛和五岈子部分林区。 经对照，该项目位于内乡县板场乡双庙村辖区，与最近的实验区直线距离为12.77公里，不在内乡宝天曼国家级自然保护区范围内（见附图六）。 5、与内乡县饮用水源保护区相符性 5.1 与内乡县城饮用水源保护区相符性 河南省县级集中式饮用水水源保护区划（内乡县）根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知 》（豫政办〔2013〕107 号）： ①内乡县湍河地下水井群(共 3 眼井) 一级保护区范围：取水井上游 1000 米至下游100米河堤内及两侧各50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，湍河上游2000米至下游红堰河入湍河口河堤内及两侧各1000米、南至沪陕高速公路的区域。 ②内乡县凉泉地下水井群(共 13 眼井) 一级保护区范围：方山北侧井群外包线内及外围 200 米、南至方山山脊线的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围2000米，南至方山分水岭，北、东北至黄水河，西北至 332 省道的区域。 经比对，本项目距离内乡县距离内乡县集中式饮用水水源地36.8km，不在其范围内。 5.2 与内乡县板场乡饮用水源地相符性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23 号），内乡县板场乡地下水井(共1眼井)，一级保护区范围:取水井外围200米、东至鱼道河右岸的区域。 本项目距离板场乡地下水井群3.42km，不会对其造成影响。（见附图七） - 6、项目建设与板厂乡村庄布局规划（2014-2030）分析 （1）规划内容 ①村庄规模结构 板厂乡自然村平均人口规模25人，小于50人的村庄比例占86.4%，人数占39.9%，有村庄人口规模小而分散的特点。 ②村庄职能结构 板厂乡村庄职能大多数都是以特色农业种植为主，香菇是板厂乡的一号支柱产业，北部山区和西南部丘陵地区的村庄矿产资源丰富，形成以矿产采掘和石墨加工为主的专业村。 ③村庄空间分布 从地形上划分，板厂乡村庄在丘陵区与山地区村庄比列为2.2:1，在空间分布上相对比较均衡，板厂乡72%的村庄分布在主要公路及河流两侧，反映出村庄选址临水逐路的特点。 - （2）相符性分析 - 该项目位于南阳市内乡县板厂乡双庙村，该项目为非金属矿物制品加工，根据板场乡国土所和村镇建设中心出具的项目土地、规划证明（附件三、四），项目用地性质为建设用地，符合土地和发展规划要求。

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 该项目位于内乡县板场乡双庙村，区域环境空气质量现状可满足《环境空气质量标准》（GB30952012）中的二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目位于内乡县板场乡双庙村，雨水由厂区东边进入入鱼道河，根据南阳市地面水功能区划分图，鱼道河评价河段水质功能为III类水体。 根据《河南省内乡县板场乡柳树行矿区饰面用花岗岩矿环境影响报告书》（报批版）中 2017 年 8 月 30 日-2017 年 9 月 1 日对鱼道河水质的监测结果可知，鱼道河水质中 pH、COD、NH3-N、BOD5、Cu、Pb、Zn 各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目所在区域地表水环境质量较好。 表 5 地下水环境质量评价结果 单位：除 pH 外，其余 mg/L 监测 点位; 监测 时间; 项目; pH; COD; NH3-N; BOD5; Cu; Pb; Zn. 鱼道 河弯 腰岭 断面; 2017年 8 月 30日 -2017年 9月 1日; 监测值; 7.32~7.34 8; 12~13; 0.343~0.35; 2.2~2.7; 0.038~0.043; 0.017~0.019; 未检出. 标准值; 6~9; 20; 1.0; 4; 1; 0.05; 1. 超标 率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3、声环境质量现状 项目位于内乡县板场乡双庙村。区域声环境质量现状良好，项目四周厂界和敏感点声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 表6 项目四周厂界背景噪声值一览表 单位：dB(A) 预测点; 昼; 夜. 东厂界; 48.0; 40.6. 南厂界; 49.5; 41.2. 西厂界; 45.2; 37.8. 北厂界; 46.5; 39.5. 4、生态环境 经实地踏查，项目区范围内目前尚未发现需要特殊保护的珍稀动植物资源。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目生产过程中产生的污染物主要有噪声和粉尘，其主要环境保护目标见下表7。 表7 主要环境保护目标一览表 序号; 环境因素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 1; 地表水环境; 鱼道河; E; 30; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类级标准有关规定. 2; 大气环境; 土门; E; 486; 《环境空气质量标准》（GB3905-2012）中二类. 堰庄; EN; 504. 后坪; WN; 501. 前庄村; WS; 675. 3; 声环境; 土门; E; 486; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 堰庄; EN; 504. 后坪; WN; 501. 前庄村; WS; 675.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 序号; 执行标准; 标准值. 1; 《环境空气质量标准》（GB3905-2012）中二级标准; TSP日均值 300µg/m3. PM10日均值 150µg/m3. SO2小时均值 500µg/m3. NO2小时均值 200µg/m3. 2; 《地表水环境质标准》（GB3838-2002）III类标准; COD≤20mg/L. BOD5≤4mg/L. NH3-N≤1.0mg/L. 3; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准; 昼间：60 dB(A). 夜间：50 dB(A). 4; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） III类标准; pH 6.5~8.5. 总硬度≤450mg/L. 高锰酸钾指数≤3.0mg/L. NH3-N≤0.2mg/L. 溶解性固体≤1000mg/L. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 序号; 执行标准; 标准值. 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准; 颗粒物; 周界外浓度最高点 1.0 mg/m3. 最高允许排放浓度120mg/m3. 15m高排气筒排放速率限值≤3.5kg/h. 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准; 昼间：60dB(A). 夜间：50dB(A). 3; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间：70dB(A)；. 夜间：55dB(A). 4; 沉淀池回用水执行《污水综合排放标准》（GB 978-1996）中一级标准; COD：100mg/L. NH3-N：15mg/L. SS：70mg/L. 5; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001)及2013年修改单. 6; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单。. |
| 总量 控 制 指 标 | 项目营运期产生的污水主要为生产废水和职工生活污水，其中生产废水经沉淀后回用生产，循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，资源化利用，因此建议该项目不设总量指标。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） - 1、工期工艺流程及产污环节 扬尘 废水 装饰垃圾 竣工验收 扬尘 噪声 渣土 废水 场地平整 基础工程 噪声 扬尘 室内(外) 装修 建筑垃圾 噪声 建筑垃圾 主体工程 扬尘 噪声 废水 图3 施工期工艺流程及产污环节 2、营运期工艺流程简述 破碎 筛选 粉尘、噪声、废水、废料 水洗 传送 原料 成品 图4 营运期工艺流程及产污环节 工艺说明 （1）破碎 通过铲车将原料钾长石通过下料仓、料仓运送至锤破机进行破碎，将之破碎成更小的石块，破碎过程中用水雾除尘，采用湿法破碎；破碎后矿石粒径为0.5cm。 - 转筛机：破碎过的石料经皮带运输至转筛机进行筛分，筛分过程中会渗流少量清洗废水，皮带下方及设备四周设备沟槽，渗流出少量清洗废水沟槽引入循环沉淀池。振动筛分过程中筛下物即粒径在于0.5cm物料再输送到锤破机进行破碎；筛上物中的一部分物料经皮带直接进入清洗水车。清洗后由转送带送到成品区，作为钾长石颗粒成品直接外售； 注；本项目只生产钾长石颗粒，不用球磨机和磁选机。

二、产污环节： 施工期污染因素分析 项目施工期的工程内容主要为：平整土地、建筑施工、铺设管线、安装机器设备和景观绿化。施工期对环境的影响主要为：施工噪声、施工扬尘、施工废水和施工垃圾。影响分析如下： 1、扬尘 项目产生的对环境空气有影响的扬尘主要来自施工场地内土方的开挖、运输车辆的运输扬尘等施工扬尘以及工地内部道路扬尘。 2、噪声 项目在施工期产生的噪声主要是施工机械如挖掘机等产生的噪声及运输车辆噪声。 3、废水 项目在施工期间的施工废水及施工人员的生活污水。 - 固体废物 项目在施工期产生的固体废物主要是工程建筑施工中多余的渣土、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 营运期污染因素分析 1、废水 项目营运期生产过程中清洗废水、车辆冲洗水、职工生活污水和初期雨水。 2、废气 据本项目工艺流程，项目运营期主要大气污染源有：破碎、筛选过程中产生的粉尘、原料堆场产生的粉尘；车辆拉运产生的运输扬尘。 3、噪声 项目主要生产设备为破碎机、筛分机等生产设备产生的机械噪声。生产车间经封闭隔声、墙体加设吸声材料，对产生机械噪声的设备，在设备与基础之间安装减振装置，生产厂区噪声经厂房、厂区院墙等降噪作用，生产车间内设备运行噪声经采取隔声、消声、减振等降噪措施和噪声随距离衰减后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 4、固体废物 项目营运期产生的固体废物主要包括除尘器收集的粉尘、化粪池污泥、废油桶、废机油以及员工产生的生活垃圾等。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排 放 源 （编号） | 污染物 名 称 |  | 处理前产生浓度及 产生量（单位） |  |  |  | 排放浓度及排放量 (单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 施工期 | 运输及 土建工程 | 扬尘 |  | 无组织排放 |  |  |  | 严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）等相关规定 |  |
|  | 营运期 | 破碎、筛选 | 粉尘 |  | 2562mg/m3 |  | 14.35t/a |  | 25.62mg/m3 | 0.1435t/a |
|  |  | 皮带输送 | 粉尘 |  | 2.05t/a |  |  |  | 0.3075t/a |  |
|  |  | 上料 | 粉尘 |  | 0.3t/a |  |  |  | 0.03t/a |  |
|  |  | 原料装缷、堆场 | 粉尘 |  | 3.686t/a |  |  |  | 0.369t/a |  |
| 废水 | 施工期 | 施工人员 生活污水 （0.8m3/d） | COD |  | 350mg/L |  | 0.28kg/d |  | 先期修建公厕化粪池，定期清掏用于项目区周边农田施肥 |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 180mg/L |  | 0.14kg/d |  |  |  |
|  |  |  | SS |  | 220mg/L |  | 0.18kg/d |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 30mg/L |  | 0.024kg/d |  |  |  |
|  | 营运期 | 生活污水（0.2m3/d） | COD |  | 350mg/L |  | 0.07kg/d |  | 生活污水经化粪池处理后定期清掏用于项目区周边农田施肥 |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 180mg/L |  | 0.036kg/d |  |  |  |
|  |  |  | SS |  | 220mg/L |  | 0.044kg/d |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 30mg/L |  | 0.006kg/d |  |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工期噪声源主要为施工设备和运输车辆，噪声级范围在75～90dB（A）之间。经环评提出的措施后，场界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 营运期噪声主要是鄂式粉碎机、筛选机等生产设备产生的噪声，其源强为75～95dB(A)，经采取隔声、减震措施后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 施工期 | 施工人员 |  | 生活垃圾 |  | 10kg/d |  | 收集后清运至板场乡垃圾中转站 |  |  |
|  |  | 施工 |  | 建筑垃圾和废弃土石 |  | 100m3 |  | 清运至城建部门指定的地点堆存 |  |  |
|  | 营运期 | 职工 |  | 生活垃圾 |  | 0.75t/a |  | 收集后清运至板场垃圾中转站 |  |  |
|  |  | 除尘器 |  | 除尘灰 |  | 23.08t/a |  | 外运做建筑材料 |  |  |
|  |  | 化粪池 |  | 污泥 |  | 1t/a |  | 定期清掏浇灌周边农田 |  |  |
|  |  | 砂石分离 |  | 砂子 |  | 1200t/a |  | 收集后可用作建筑原料 |  |  |
|  |  | 沉淀池 |  | 沉渣 |  | 18000t/a |  | 收集后可用作建筑原料 |  |  |
|  |  | 废油桶 |  | 危废 |  | 0.2t/a |  | 由有资质单位回收 |  |  |
|  |  | 废润滑油 |  | 危废 |  | 0.01t/a |  | 由有资质单位回收 |  |  |
|  |  | 废棉纱 |  | 废料 |  | 0.002t/a |  | 豁免类，混入生活垃圾中一并收集 |  |  |
| 主要生态影响 施工期间土地平整、地基开挖，以及地上部分建设，会产生局部水土流失现象，由于项目施工地地势较平坦，水土流失问题较轻，再加上项目区建设与绿化同步实施，并采用实用可观赏的景观绿化系统，不会对区域生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期主要环境影响有施工扬尘、废水、噪声及固体废物等。 - 扬尘 施工过程中场地清理、建筑材料运输和堆放等过程中都会产生扬尘，干燥无雨的天气尤为严重。项目施工期产生的扬尘主要有施工扬尘，混凝土搅拌扬尘、建筑材料装卸扬尘、地面料场的风吹扬尘和汽车行驶扬尘等。减小施工扬尘影响的关键在于施工现场的管理，建设单位应严格执行国家环境保护总局《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）、《河南省蓝天工程行动计划》、《南阳市蓝天工程行动计划》、《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定》和《南阳市建设工程施工现场扬尘防治管理规定》的相关规定，施工单位扬尘污染治理必须遵循以下三项基本要求： - （1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员(施工单位管理人员、责任部门监管人员)到位”。 - （2）施工过程中必须做到“六全”,即“施工现场全围挡,工地物料全覆盖,施工路面全硬化，运输车辆全冲洗,施工过程全程湿法作业，施工现场裸土全覆盖”，并确保渣土车辆百分之百密闭运输。 - （3）城市建成区内施工现场必须做到“两个禁止”，即“禁止现场搅拌混凝土,禁止现场配制砂浆”。 - 主要措施如下： ①建筑施工现场四周必须按国家有关标准规定设置连续围挡，围挡设置高度不低于1.8米。 ②主要运输道路进行硬化，并使用草帘覆盖，防止扬尘。所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度；建筑施工现场出入口必须设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置，保证运输车辆不带泥上路。施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。 ③建筑施工现场出入口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐。水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物高度的严密围挡，采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂标示标牌。 ④施工中建筑物应用围帘封闭；脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手架上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。 ⑤应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒，混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。 ⑥选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫。 ⑦施工区域建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作；做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。 ⑧开挖出的土石方应加上围栏，且表面用毡布覆盖，将多余弃土及时外运。 ⑨出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业。 施工期在实施以上建议措施后，其对施工场地周边环境影响较小。随着施工的结束，该部分影响也将随之消失。 - 噪声 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表8。 表8 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械; 测量声级dB(A); 测量距离（m）. 1; 挖掘机; 75; 10. 2; 推土机; 78; 10. 3; 装载机; 82; 10. 4; 混凝土振捣棒; 72; 10. 5; 切割机; 90; 10. 根据类比监测资料，距主要施工机械不同距离的噪声值见表9。 表9 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 设备名称; 10m; 20m; 40m; 50m; 60m; 100m; 150m; 200m; 300m. 推土机; 78; 58; 49; 46; 44; 39; 35; 32; 29. 装载机; 82; 62; 52; 50; 48; 43; 39; 36; 33. 挖掘机; 75; 56; 46; 44; 42; 37; 33; 30; 27. 振捣棒; 72; 52; 42; 40; 38; 33; 29; 26; 23. 切割机; 90; 70; 60; 58; 55; 50; 47; 44; 41. 从表9中可看出，施工机械噪声较高，建筑施工场界昼间噪声（≤70dB）超标情况出现在20m范围内，夜间噪声（≤55dB）超标情况出现在60m范围内。 能够达到昼间《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值（昼间：60dB(A)；夜间50dB(A)）的情况出现在距声源40m范围外，夜间《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值（昼间：60dB(A)；夜间50dB(A)）的情况出现在距声源100m范围外。距离项目最近的敏感点为232m的曹庄村，不会对其产生大的影响。为进一步减轻施工对周围环境的影响，特提出以下要求： ①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间：严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定，合理安排施工时间，禁止夜间22:00至次日凌晨6:00进行施工。 ③采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，为保障附近居民区有一个良好的生活环境，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 ④使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 ⑤施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 通过以上措施可将项目对环境的影响降到最低。且施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。 3、废水 施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 施工废水包括浇注混凝土后的冲洗水、施工区的地面冲洗和施工机械、石料等建材及少量的运输车辆的冲洗废水。环评要求施工单位在施工现场设置临时集水池、沉淀池等临时性污水简易处理设施，将施工废水进行处理后回用或用于施工场地洒水等。 生活污水：项目高峰期施工人数20人，施工人员生活用水量以50L/人·天计，则施工期生活用水量为1.0m3/d；排污系数以0.8计，则施工期生活污水排放量为0.8m3/d。评价建议施工单位先期修建公厕和化粪池，生活废水经化粪池处理后用作周边农田施肥，实现资源利用。 4、固体废物 施工期产生的固废主要为开挖土方、建筑垃圾及生活垃圾；其中工程开挖土方挖填平衡后，废弃土石方和建筑垃圾产生量约为100m3，一起运至城建部门指定位置堆放；生活垃圾产生量为10kg/d，收集后运送至内乡县板场乡垃圾中转站处理；在施工结束后要及时进行地面硬化，植树种草，防止水土流失。因此施工期固体废弃物对周围环境不会产生明显影响。 综上所述，在施工期，存在着施工扬尘、施工弃土、施工噪声、施工生活污水等因素对环境的影响。这些影响属于局部、短期、可恢复性的，施工期间只要加强施工管理，采取相应的防治措施，其对周围环境的影响是可以接受的。

营运期环境影响分析： 项目在营运期内的主要污染物为废水、废气、噪声及固体废物。 - 废气 本项目产生的废气主要是原料上料产生的扬尘、原料堆场扬尘、成品堆场扬尘、运输原料成品的车辆产生的道路扬尘、破碎时产生的粉尘。 （1）生产过程产生的粉尘 ①原料堆场扬尘 本项目原料堆场占地面积约500m2，最大堆高为3m。年均堆放原料量约6万立方米钾长石，约15.54万t。原料在装卸过程产生的扬尘，以及原料堆场表面的风蚀扬尘。 原料堆场在风蚀作用下，使其周围大气环境的降尘量、悬浮物的浓度有所增加，从而影响大气质量。其影响程度和范围取决于矿石的粒度、含水率以及地理环境和地面风速。本项目原料为外购的废矿石，其中粒径1.2cm以上的原料占95%以上，一般不构成沙尘源。 评价采用《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS 105-1-2011）中推荐的矿石堆场扬尘量计算公式： Q1=0.5α（U- U0）3S 式中：Q1—堆场起尘量，g/h； α—货物类型起尘调节系数，取0.6 U—风速，m/s，取5.0m/s U0—混合粒径颗粒的启动风速，m/s；取3.2m/s； S—堆表面积，m2，取500 m2 经计算，计算得出原料堆场风蚀扬尘产生强度为0.78kg/h。根据当地气象统计，大风天气（5m/s）全年出现频率为0.80%，计算得出全年原料堆场风蚀扬尘量为0.036t/a。 堆取料场装卸过程的扬尘主要是由于在卸车和铲车抓料中由于落差而引起的扬尘，装卸起尘量与装卸高度、物料含水率、物料密度、风速、装卸方式等有关，而物料密度是由装卸速度和装卸高度决定。 装卸料粉尘采用码头装卸起尘量计算，公式如下： Q=1113.33×U1.6×H1.23×e-0.28w 式中：Q—起尘量，mg/s； U—堆场年平均风速，m/s，内乡多年平均风速2.0m/s； H—物料落差，m，取1.5m； w—物料含水率，%，项目原料含水率约3%。 经计算，项目装卸料粉尘产生量2.74t/a。原料堆存及装卸产生总粉尘产生量为2.774t/a。 项目原料全部存放在原料车间，为减少该处无组织扬尘，评价建议在原料车间内部四周安装洒水喷头对堆场定期洒水，并在每天卸车、投料前洒水湿润待物料。 经采取上述措施，可以抑制90%的粉尘产生，原料堆存及装卸产生总粉尘排放量为0.277t/a。 ②厂内运输道路扬尘 汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： Q = 0.123(V / 5)(W / 6.8) 0.85 ( P / 0.5) 0.72 式中：Q ——汽车行驶扬尘量（kg/km，辆）； V ——汽车速度（km/h）； W ——汽车质量（t）； P ——道路表面粉尘量（kg/m2），取0.60。 由上述计算公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见表7。 表7 汽车运输道路扬尘量预测结果 汽车平均速度（km/h）; 汽车平均质量（t）; 道路表面粉尘量（kg/m2）; 汽车扬尘量预测（kg/km·辆）. 5; 30; 0.60; 0.49. 10; 30; 0.60; 0.98. 20; 30; 0.60; 1.96. 本项目原料、成品每天运输车辆12车次，汽车扬尘量以0.49kg/km·辆计，在厂区内行驶距离以20m计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为0.198t/a。为了最大限度减少原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，评价要求采取如下措施：及时对厂区内地面进行洒水降尘；原料和成品运输车辆要封闭遮盖，以减少原材料的散落，采取以上措施后，可使粉尘降低70%左右，即汽车运输扬尘排放量约为0.0594t/a，大大降低了运输粉尘对外环境的影响。 ③上料粉尘 项目上料方式为原料用铲车送入上料斗，经料斗底部振动给料机送入砂石分离机，上料、给料过程会产生一定的扬尘。评价要求在上料斗、给料机上方安装喷淋洒水装置，上料过程中进行喷淋洒水降尘，可有效抑制上料时产生的扬尘； 进类比同类项目运行及产尘情况估测，上料工段无组织粉尘产生量为0.20t/a。评价建议上料过程进行喷淋洒水降尘，同时建设生产车间将整个上料、清洗、筛分系统布置在封闭生产车间内，生产过程产生的粉尘经车间阻隔后大部分沉降在车间内，采取措施后，无组织粉尘排放量为0.02t/a。 - ④破碎、筛选粉尘 - 破碎、筛分粉尘产生量参考《环境保护实用数据手册》，原料在破碎、筛选过程中的损失量约为0.15kg/t-产品，其中破碎工段粉尘量约为破碎量的0.08kg/t 产品，筛选工段粉尘量约为破碎量的 0.07kg/t-产品，项目年加工钾长石6万方（约15.54万吨），则破碎工序粉尘年产生总量为12.432t/a、筛分工序粉尘年产生总量为10.878t/a。 - 项目设有一条生产线，锤破机、转筛机位置较集中，设备距离较近，本次环评要求对鄂式破碎机和筛选机各安装1套集气罩收集粉尘，通过管道连接引至1台袋式除尘器处理，净化后的废气通过风机经同一根15m高排气筒排入大气。除尘风量为5000m3/h，集气效率为95%，除尘效率99%，项目破碎和筛选粉尘产生量总计为23.31t/a，粉尘产生速率为9.71kg/h，浓度为1942mg/m3，经袋式除尘器处理后，粉尘排放速率及浓度分别为0.097kg/h、19.42mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准限值要求（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m³，最高允许排放速率3.5kg/h）。 ⑤成品仓库粉尘 项目设置一座成品仓库储存成品，用于储运钾长石颗粒。本项目钾长石颗粒表面湿润，含水率较高，暂存过程基本无粉尘产生； 为减少该处无组织扬尘，评价建议在钾长石颗粒堆场四周安装洒水喷头对堆场定期洒水，并在每天装车外运产品前洒水湿润待装车的物料，减少装卸无组织扬尘。通过采取上述有效措施，产品堆场堆存和装卸粉尘排放量较小。 - ⑥皮带输送过程产生的粉尘 - 根据类比同类企业生产运营经验，传送带输送扬尘产生量约为输送量的0.001%。本项目传送带输送量为6万方/年钾长石（约15.54万t/a），则本项目传送带输送扬尘产生量为1.554t/a。物料输送环节采用封闭式输送廊道，同时每条皮带输送机上安装管道喷淋洒水，进行湿法除尘，喷嘴沿皮带布置。 - 本项目通过对各传送带实行全密闭并设置喷淋装置，除尘效率达 85%以上，则工业场地传送带运输扬尘排放量为 0.233t/a。 本项目先对原料进行清洗再进行筛分，生产过程中原料含水量较大，生产过程产生的粉尘量较少。项目产生的废气主要是原料上料产生的扬尘、原料堆场扬尘、成品堆场扬尘、运输原料成品的车辆产生的道路扬尘、破碎时产生的粉尘。 （2）大气环境预测分析 本次评价针对项目颗粒物排放对周围大气环境的影响进行如下预测和分析： ①评价因子及评价标准 根据本次评价项目的污染特征和当地大气环境质量状况，选取颗粒物作为评价因子。评价执行标准见表11。 表11 环境空气质量评价标准 单位：ug/m3 评价因子; 一小时均值. TSP; 900. ②计算点确定 根据项目特点和环境敏感点分布情况，确定大气评价计算点见表12。 表12 计算点情况一览表 序号; 名称; 方位; 距项目区距离（m）. 1; 土门; E; 486. 2; 堰庄; EN; 504. 3; 后坪; WN; 501. 4; 前庄村; WS; 675. ③评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作等级划分要求，并结合本项目工程分析结果，采用附录A推荐模型中估算模型（AERSCREEN）计算项目排放源排放的颗粒物的最大地面质量浓度占标率Pi。 由估算模式预测结果可知，项目排放的颗粒物的最大地面质量浓度值及占标情况详见表13。 表13 项目排放颗粒物的最大地面浓度情况一览表 排放源; 排放速率（kg/h）; 距离中心下 风向距离（m）; 最大落地浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）. 车间排气筒（5000m3/h）; 0.097; 192; 4.12×10-4; 0.046. 车间无组织; 0.246; 16.2; 3.75×10-3; 0.27. 由表13可以看出，项目排放颗粒物的最大地面质量浓度占标率为0.27%，小于1%，因此，根据评价等级的划分依据判定本次大气环境影响评价等级为三级。 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围”“三级评价项目不进行进一步预测与评价” 的要求，本次评价不再采用进一步预测模式进行预测，采用附录A中推荐估算模型AERSCREEN对项目大气污染物的排放对周围环境的影响程度进行简要分析。 由估算模式预测结果可知，项目有组织排放的颗粒物对各关心点的浓度贡献值详见表14。 表14 项目排放颗粒物对各关心点的影响一览表 单位：mg/m3 关心点; 距厂界的距离（m）; 方位; 评价因子; 贡献值（mg/m3）; 占标率（%）. 土门; 486; E; TSP; 3.36×10-4; 0.037. 堰庄; 504; EN; TSP; 1.26×10-4; 0.014. 后坪; 501; WN; TSP; 1.26×10-4; 0.014. 前庄村; 675; WS; TSP; 0.20×10-4; 0.002. 由表14可知，项目排放的颗粒物对各关心点的浓度贡献值小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值的10%；对关心点的浓度贡献值均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。因此，评价认为项目排放的颗粒物对周围环境的影响是可以接受。 ④大气环境防护距离计算 项目营运期无组织形式逸散粉尘采用AERSCREEN模式计算可知，项目污染单元场界外无超标点，计算结果大气环境防护距离为0。 ⑤卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T-3840-91）中有害气 体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，工业企业卫生防护距 离按下式计算： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达的控制水平，kg/h。 本工程卫生防护距离计算参数及其结果见表 15。 表 15 卫生防护距离计算参数及其结果一览表 污染源名称; 污染 因子; 标准浓度（mg/ m3）; 排放源强; 计算参数; 计算结果 （m）; 卫生防护距离 （m）. （kg/h）; r(m); A; B; C; D. 车间无组织; TSP; 0.194; 0.097; 60.47; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 1.26; 50. 由上述计算可知，项目卫生防护距离50m。经与厂区平面布置图比对分析，项目厂界外50m为卫生防护区域，在项目防护区域内无敏感点，因此，项目营运期对敏感点的影响均在可接受范围内。 综上所述，项目产生的废气对大气环境的影响不大。 30m N 清水池 原 料 区 料仓 筛选 传送带 10m 水洗 传送带 传送带 三 级 沉 淀 区 破碎 钾长石半成品 传送带 50m 办公房 大门 10m 图5 项目营运期卫生防护包络线图 卫生防护边界 - 废水 （1）清洗砂石过程中产生的清洗废水 本项目生产用水来自鱼道河，用于石料清洗工段。建设单位拟在厂区内建设总容量为240m3的三级循环沉淀池（每格80m3），处理石料清洗废水，经沉淀后的石料清洗水可循环使用。本项目年加工6万方钾长石（合15.54万吨），年加工300天，日加工量为200方，每天生产8小时，小时加工量为25方。清洗水每天循环一次，清洗水用量和石料的体积比约为1：1，清洗水的日用量约为200m3，日损耗量约为20%，每天补充新鲜水量约为40m3，年消耗新鲜水量为12000m3。清洗废水循环使用，不外排。类比同类型项目可知，清洗石料废水的主要污染物为SS，浓度约为500mg/L。 - （2）、车辆清洗用水：本项目在厂区设置车轮冲洗点，每次均需对运输车辆进行冲洗。项目年加工矿石6万方，日加工量为200方，按单车一次运输量为10方 计算，每天运输 20辆次，每次均需对运输车辆进行冲洗。项目车辆冲洗水约为0.3m3/辆次，因此冲洗水用量为6.0m3/d。产污系数以80%计，则车辆冲洗废水产生量为4.8m3/d（1440m3/a），每天补充新鲜水量约为1.2m3，年需新鲜水量为360m3。建议在厂区门口设置1座10m3的车辆冲洗废水沉淀池，物料运输车辆冲洗废水经沉淀后，循环用于运输车辆冲洗水补水，不外排。 - （3）、职工生活污水 - 项目营运期废水主要为职工生活废水。项目劳动定员5人，为周边村民，不在厂区内食宿，根据《河南省地方标准用水定额》（的DB41/T385-2014）和项目实际，非食宿用水量按50L/人·d计，则项目生活用水量为0.25m3/d，污水产生量按0.8计，则项目生活污水产生量约为0.2m3/d。该部分废水主要污染物浓度为COD350mg/L，BOD5180mg/L，SS220mg/L，NH3-N30mg/L。该部分废水经化粪池处理后定期清掏用于厂区绿化和农田利用。 - （4）厂区降尘用水及绿化用水 - 本项目在厂区四周空闲地带种植花草树木进行绿化，绿化面积约 100m2，用水量按 2L/m2·d 计算，则绿化用水 0.20m3/d，年绿化天数以 150d 计，绿化用水量30m3/a，平均每天绿化用水量0.1m3。 - 运输道路每天洒水 2-3 次，运输道路洒水抑尘用水量约 1m3/d，合 300m3/a。为防止表面扬尘，原料区、产品区等堆放区每天洒水 2-3 次，平均用水量5m3/d，合计1500m3/a. （5）初期雨水：本项目采取雨污分流制，雨水随地势排入鱼道河。为进一步保护项目周围地表水环境，建议在厂区低洼处设置 1 处雨水收集沉淀池。项目区占地面积为1000m2，根据查阅相关气象资料，项目所在地内乡县的最大降雨量为30mm/h，初期雨水按前15min雨水量进行核算，该项目混凝土地面的径流系数为0.9，则一次最大降雨初期雨水收集量约为7.5m3。项目区初期雨水可经收集沉淀后可用于厂区洒水降尘，初期雨水沉淀池容积按10m3设计，并进行硬化防渗处理。年降雨次数按10次计算，则初期雨水量为75m3/a(平均0.25m3/d)。 因此，综上分析，项目建设在严格按照环评提出的措施治理情况下，废水不会对周围环境产生大的影响。 损耗40 160 水洗工段 40 沉淀池 160 损耗1.2 车辆冲洗水 沉淀池 1.2 4.8 回用4.8 厂区洒水降尘 4.85 新鲜水 初期雨水0.25 0.25 损耗0.05 0.25 46.3 职工生活用水 化粪池 0.2 厂区绿化 0.1 图6 项目营运期全厂水平衡示意图 单位：m3/d - 噪声 本项目噪声主要为砂石分离机、筛分机、锤式破碎机、风机等设备运行产生的噪声；经查阅《环境保护使用数据手册》和《环境工程手册—环境噪声控制卷》，类比分析可知，以上设备噪声级为80～85dB（A）。本项目拟对噪声源设备采取室内安装、设置减震基础等降噪措施。本项目主要设备噪声源强及其治理后源强值见表16。 表16 噪声源强值一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 治理措施; 治理后噪声值. 1; 转动筛机; 1; 75; 减震基础、厂房隔声; 60. 2; 锤式破碎; 1; 85; 60. 3; 水洗车; 1; 80; 60. 评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声随距离衰减的公式进行预测。根据项目平面布置图及各设备与厂界距离进行预测，经噪声衰减计算公式计算，对四周厂界的预测结果详见表17。 表17 项目设备源对四周厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 预测点位; 预测时间; 贡献值 （dB(A)）; 背景值（dB(A)）; 预测值（dB(A)）; 标准值（dB(A)）; 达标情况. 1; 东厂界（2m); 昼间; 59.10; /; /; 60; 达标. 2; 西厂界(10m); 48.60; /; /; 达标. 3; 南厂界（10m); 48.60; /; /; 达标. 4; 北厂界(3m); 58.90; /; /; 达标. 注：项目只在昼间营运，夜间不生产，故只预测昼间； 由表15可知，项目经采取措施后，四周厂界昼间噪声预测贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 –2008）2类标准要求；项目南北两侧距离最近的居民处噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。因此，项目噪声对周围环境影响较小。 - 固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要包括生产固废、生活垃圾和化粪池污泥、废油桶、废润滑油等。 - （1）生产固废：布袋除尘器产生的粉尘：其产生量为23.08t/a，主要成分为石粉。 - （2）沉淀池泥砂 - 循环沉淀池底泥砂产生量为60t/d，18000t/a。定期外售给建筑公司。评价要求企业按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求，做好污泥临时堆场的“三防”措施，规范临时堆场建设：堆场要求设置防雨顶棚，地面硬化，堆场四周设置1m高围堰。 - （3)废砂石：项目产生粒径小于1.2mm的废砂石，产生量为4t/d，定期外售给建筑公司； （4）生活垃圾：项目生活垃圾产生量约为0.75t/a（按5人，垃圾产生量0.25kg/d计，年生产300d），定期清运至板场乡垃圾中转站处理。 - (5)化粪池污泥：项目营运期化粪池污泥产生量约为1t/a，定期清掏用于周边农田施肥，资源化利用。 （6）危险废物：本项目危险废物主要为废润滑油、废油桶等。危险废物产生情况如下： 废润滑油：本项目废润滑油产生量约 0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2016 年），废润滑油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的“900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，危险特性为毒性（T）、易燃性（I），应集中收集后送有资质的危险废物单位处理。 废棉纱：本项目在润滑擦拭及维修等过程中会产生一定量的沾有油脂的废棉纱，根据《国家危险废物名录》（2016 年），此部分废物属于“HW49 其他废物”中的“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为毒性（T）、感染性（In），但是属于豁免管理类，可以混入生活垃圾中一并收集，全过程可以不按危险废物管理。根据企业资料，本项目棉纱的消耗量为 0.002t/a。 废润滑油桶：本项目废润滑桶产生量 0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2016 年），此部分废物属于“HW49 其他废物”中的“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为毒性（T）、感染性（In），应集中收集后送有资质的危险废物单位处理。 评价建设项目设置1座危废储存间（建筑面积5m2），采用全封闭结构、地面硬化，储存间外明显处悬挂危险废物识别标志，各类危险废物分类储存，分区堆放。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）要求进行设计、运行和贮存：危险废物贮存应注意“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。更换机油至危废暂存间运输过程中应防止散落、泄漏，必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 危废暂存间能够满足危废贮存要求，且贮存能力远大于危废产生量。本项目危险废物均委托有处理该危废资质的单位代为处理，本项目危险废物处理可行。 建设单位严格落实环评提出的固废防治措施的情况下，该项目运营期产生的固体废物都能得到妥善处置，对外环境影响很小。 - 5、环境风险分析 - 5.1风险识别 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2014），该项目未涉及可能有毒有害、易燃易爆的物质。存在的风险主要为设备运行过程和原料产品装卸过程中造成的机械伤害和意外伤害，危废暂存间渗漏造成地下水污染。 - 5.2源项分析 - （1）机械伤害 - 机械伤害是机械设备操作过程中常见的事故之一。机械伤害，指机械设备与工具引起的绞、碾、碰、割、戳、切等伤害，即刀具飞出伤人，手或身体其他部位卷入，手或其他部位被刀具碰伤，被设备的转动机构缠住等造成的伤害。 - 从安全系统工程学的角度来看，造成机械伤害的原因可以从人、机、环境三个方面进行分析。人、机、环境三个方面中的任何一个出现缺陷，都有可能引起机械伤害事故的发生。 - 一）人的不安全行为 - ①误触开关或违章开机。操作者操作时注意力不集中或思想过紧张而发生误操作或误动作或操作者业务技术素质低，操作不熟练，缺乏正规的专业培训以及监督检查不够。 - ②违章作业，操作者不按规程进行操作。违章作业一般都是因作业人员缺乏安全知识，心存侥幸造成的 认为一次违章不一定会造成事故。检修、检查机械时，忽视安全措施。在线检修时，未采取必要的预防措施，如未断电作业、电源处未悬挂警示牌等。不小心进入机械危险部位或是未与操作人员联系，盲目接触机械危险部位。 - ③安全生产意识淡薄，安全管理机制不健全。 - 二）物的不安全因素 - ①设计不当致机械不符合安全要求，机械故障，防护及安全装置失灵等。 - ②安全防护设施不健全或形同虚设。主要有以下几种情况：一是无安全防护设施；二是机械设备安全防护设施损坏；三是解除了机械设备安全防护设施；四是作业人员未按要求使用安全防护设施。 - 环境的不安全因素 噪声干扰、照明光线不良、无通风、温湿度不当、场地狭窄、布局不合理等。 - （2）危废暂存间对地下水的污染 - 该项目危废暂存间暂存有危险废物，由于三防措施不到位，造成危废经土壤进入地下水造成地下水污染，而影响地下水水质。 - 5.3预防措施 - （1）机械伤害预防措施 - 机械危害风险的大小不仅取决于机器的类型、用途、使用方法和人员的知识、技能、工作态度等因素，还与人们对危险的了解程度和所采取的避免危险的措施有关。 - 预防机械伤害包括两方面：一是提高操作者或人员的安全素质，进行安全培训，提高辨别危险和避免伤害的能力，增强避免伤害的自觉性，对危险部位进行警示和标志； - 二是消除产生危险的原因，减少或消除接触机器的危险部位的次数，采取安全防护装置避免接近危险部位，注意个人防护，实现安全机械的本质安全。 - 加强操作人员的安全管理 - ①建立健全安全操作规程和规章制度； - ②抓好三级安全教育和业务技术培训、考核。提高安全意识和安全防护技能。做到 “四懂”“三会”(懂原理、懂构造、懂性能、懂工艺流程；会操作、会保养、会排除故障)； - ③正确穿戴个人防护用品； - ④按规定进行安全检查或巡回检查； - ⑤严格遵守劳动纪律，杜绝违章操作或习惯性违章。 - 注重机械设备的基本安全要求 - ①关键要抓设备结构设计合理，严格执行标准，把住设计关。在设计过程中，对操作者容易触及的可转动零部件应尽可能封闭，对不能封闭的零部件必须配置必要的安全防护装置：对运行中的生产设备或零部件超过极限位置，应配置可靠的限位、限速装置和防坠落、防逆转装置； 对电气线路要有防触电、防火警装置。 - ②加强危险部位的安全防护 - 国务院在1956年发布的《工厂安全卫生规程》第32条规定：“传动带、明齿轮、砂轮、电锯、接近于地面的联轴节、转轴、皮带轮和飞轮等危险部分都要安装防护装置。” 因此，在设计传动装置的安全防护罩时，应坚持实用、坚固、耐久、美观这一原则。 - 重视作业环境的改善 - 要重视作业环境的改善。布局要合理；照明要适宜；温、湿度要适中；噪声和震动要小；具有良好的通风设施。另外，还须提高机械操作人员的技能和增强作业人员的安全意识，必须经过严格的专门业务培训，考试合格后方可上岗。同时，要使机械操作人员在作业前做到注意力集中、情绪稳定，严格遵守相关规定。 - （2）危废暂存间防范措施 - 危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废水收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行三防处理和日常管理。 - 综上分析，企业在严格按照环评提出的风险预防措施情况下，预计不会产生大的影响。 6、环保投资及验收 项目总投资400万元，其中环保投资27万元，占总投资的6.75%。环保投资一览表见表18。 表18 项目环保投资一览表 类别; 污染源; 环保措施; 投资 （万元）. 废气 防治; 上料斗、铲车; 上料斗上方安装喷淋洒水装置，上料过程中进行喷淋洒水降尘；建设生产车间将所有生产工段布置在车间内部；; 0.5. 原料堆场; 建设半封闭形式原料堆场，原料堆场四周设置四套可移动洒水喷头洒水抑尘；; 1. 成品堆场; 成品含水率高，不易产生扬尘。成品堆场设置为半封闭式，封闭方式为“顶棚+边界挡墙封闭”，并在堆场四周设置四套可移动洒水喷头洒水抑尘；; 3. 运输道路; 厂内道路硬化，厂内外运输道路定期洒水抑尘；对运输的矿石进行遮盖，途径敏感点时减速慢行。; 1. 锤式破碎机、筛分机进出料; 2个集气罩+1套带式除尘器+1根15m高排气筒; 2. 废水 处理; 生产废水; 一座三级沉淀池（分三格，每格80m3），生产废水全部回用，不外排；; 8. 生活污水; 1座1m3化粪池池处理后，用于厂区洒水抑尘不外排; 0.5. 初期雨水; 厂区初期雨水沉淀池设置为10m3，初期雨水收集后用于厂区洒水抑尘。; 1.0. 车辆冲洗水; 设置 1 套车辆冲洗装置，建设1 座 10m3车辆冲洗废水沉淀池; 1.0. 声环境; 设备噪声; 采取隔声、基础减振措施; 0.5. 固体废物; 废砂石; 设置一座占地面积为20m2废砂石储存间，四周设置四套可移动洒水喷头洒水抑尘；; 1.5. 循环沉淀池底泥; 污泥压滤脱水干化，设一座50m2污泥临时堆场暂存。污泥临时堆场设置防雨顶棚，地面硬化，堆场四周设置1m高围堰；; 5. 生活垃圾; 设3个垃圾箱暂存生活垃圾，并定期送往垃圾中转站; 0.5. 废润滑油、废油桶; 危废暂存间（5m2）密闭储存，送有危险废物处理资质的单位处理; 1.0. 其他; 绿化; 厂区绿化面积100m2; 0.5. 合计; /; 27.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防 治 措 施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 运输及土建工程 | 施工扬尘 | 严格按《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）等相关规定执行和蓝天工程相关要求 |  | 影响不大 |
|  | 营运期 | 破碎、筛选 | 粉尘 | 采用湿法高压喷淋降尘（设备自带） |  | 厂界达标排放 |
| 废水 | 施工期 | 施工人员生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 修建公厕及化粪池处理后浇灌周边农田 |  | 资源化利用 |
|  |  | 施工废水 | SS | 经沉淀池后用作施工区洒水除尘 |  | 资源化利用 |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池处理后浇灌周边农田 |  | 资源化利用 |
|  |  | 生产废水 | SS | 絮凝沉淀后回用生产 |  | 循环利用 |
|  |  | 车辆冲洗废水 | SS | 沉淀后循环利用 |  | 不外排 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工期产生的噪声。主要采取以下措施：①选择高效、先进的生产工艺及低噪设备；②合理布局，将高噪源远离敏感点地带；③合理安排时间，禁止夜间22:00至次日凌晨6:00进行施工。 |  |  |  | 对周围环境影响不大 |
|  | 运营期 | 设备噪声 | 选用低噪设备、车间隔声、设备设置独立基础、设置减震垫等 |  |  | 厂界达标排放 |
| 固废 | 施工期 | 施工 | 废弃土石方和建筑垃圾 |  | 挖填平衡后清运至城建部门指定地点堆存 | 对周围环境影响不大 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 |  | 经项目区内设置的垃圾箱收集后清运至板场垃圾中转站处理 |  |
|  | 营运期 | 职工生活 | 生活垃圾 |  |  |  |
|  |  | 除尘器废料 | 收集后外售 |  |  | 综合利用 |
|  |  | 沉淀池泥渣 | 外运做建筑材料 |  |  |  |
|  |  | 废砂石 | 外运做建筑材料 |  |  |  |
|  |  | 化粪池污泥 | 定期清掏浇灌农田 |  |  | 资源化利用 |
|  |  | 废棉纱 | 豁免管理类，混入生活垃圾中一并收集 |  |  | 处理得当，不造成二次污染 |
|  |  | 废润滑、油废油桶 | 集中收集后于危废暂存间（5m2）密闭储存，送有危险废物处理资质的单位处理 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 施工现场修建围墙和排水沟，合理安排工期，避开雨季施工，做到挖方、填方平衡后，弃土送城建部门指定位置堆存，对松散土及时夯实，尽早将裸露土地进行绿化，对工程临时用地及时恢复，施工期后要积极进行绿化，最大限度地避免水土流失。 |  |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 钾长石（KAlSi3O8），通常也称正长石，属单斜晶系，通常呈肉红色、呈白色或灰色。它具有熔点低（1150±20℃），熔融间隔时间长，熔融粘度高等特点，广泛应用于陶瓷坯料、陶瓷釉料、玻璃、电瓷、研磨材料等工业部门及制钾肥用。内乡县具有丰富的钾长石资源，为充分利用当地的钾长石资源优势，进一步提高钾长石资源综合利用水平，结合市场需求，内乡县板厂乡永鑫钾长石加工厂拟在内乡县板厂乡双庙村，投资400万元，建设年加工6万方钾长石项目。 2、项目建设符合产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），项目不属于限制类和淘汰类，属鼓励类，其建设符合国家产业政策。项目已在内乡县发展和改革委员会备案，项目代码为：2019-411325-30-03-011484（见附件 2），因此该项目符合国家有关产业政策。 3、项目选址可行 内乡县板厂乡永鑫钾长石加工厂 位于内乡县板场乡双庙村，根据内乡县国土资源局板场乡国土资源所《证明》（见附件三），项目用地符合板场乡土地利用总体规划，按照板场乡村镇建设发展中心《证明》（见附件四），该项目选址符合板场乡总体发展规划。项目所在地交通便利，项目选址合理。 - 4、施工期环境影响及防治措施 （1）扬尘 项目产生的对环境空气有影响的扬尘主要来自施工场地内土方的开挖、原料堆场、运输车辆的运输扬尘、砂石筛分和混凝土搅拌等施工扬尘以及工地内部道路扬尘。在严格执行本评价提出的防尘措施后，扬尘对其影响较小。 （2）噪声 施工期间，运输车辆和各类施工机械如挖土机、推土机、振捣棒都是主要的噪声源。评价建议项目采取以下措施较少噪声对周围环境的影响： ①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间：严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定，合理安排施工时间，禁止夜间22:00至次日凌晨6:00进行施工。 ③采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，为保障附近居民区有一个良好的生活环境，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 ④使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 ⑤施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 通过以上措施可将项目对环境的影响降到最低。且施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。 （3）废水 施工期废水主要是施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水包括浇注混凝土后的冲洗水以及施工区的地面冲洗和施工机械、石料等建材冲洗产生的废水，环评要求施工单位在施工现场设置临时集水池、沉淀池等临时性污水简易处理设施，将施工废水进行处理后回用或用于施工场地洒水等。 施工人员的生活污水，产生量约为0.8m3/d，评价要求按项目规划位置先期修建公厕，经化粪池处理后，用作浇灌周边农田，不外排地表水体。预计项目施工废水不会对周边地表水体产生影响。 （4）固体废物 施工期固废主要为开挖土方、建筑垃圾及生活垃圾；其中开挖土方挖填平衡后，剩余土方和建筑垃圾送城建部门指定地点堆存；生活垃圾送内乡县夏馆镇垃圾中转站处理，因此施工期固体废弃物对周围环境不会产生明显影响。 - 5、营运期环境影响及防治措施 （1）废气 项目大气污染物主要是粉尘，粉尘有组织排放源主要为锤式破碎机进出口粉尘无组织排放源主要是原料仓库、原料卸载过程、上料、成品堆场、厂内运输等工序。 （1）有组织废气 项目拟在锤式破碎机、筛选机进出口处设置2个集气罩，经管道将废气收集至1套袋式除尘器进行处理，处理后废气共用1根15m高排气筒排入大气。经袋式除尘器处理后，粉尘排放速率及浓度分别为0.097kg/h、19.42mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准限值要求（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m³，最高允许排放速率3.5kg/h）。 （2）无组织粉尘 原料堆场：通过对原料堆设置围挡及遮雨棚，同时硬化堆场场地后可有效降低该处的粉尘无组织排放。 输送皮带、产品堆场：采取封闭式输送廊道、皮带输送机上安装管道喷淋洒水、成品堆场安装水喷淋装置等措施后，无组织颗粒物最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 中表 2 新污染源排放标准中的无组织排放监控浓度限值（颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3）。无组织废气的排放不会对当地环境空气产生影响。 综上所述，项目产生的废气污染物对大气环境的影响不大。 （2）废水 ①生产废水 - 清洗砂石过程中产生的清洗废水：建设单位拟在厂区内建设一座总容量为240m3的三级循环沉淀池处理石料清洗废水，经沉淀后的石料清洗水可循环使用。 - 项目雾化喷淋水在生产过程中全部挥发，无废水产生。 - ②车辆冲洗水 - 为防治车辆运输过程在厂区内产生的扬尘引起二次污染，环评建议在车辆出入厂区口处设置车辆冲洗点，车辆冲洗点采用车辆自动冲洗设备。车辆冲洗点四周设置截水沟，冲洗车辆的污水汇集到蓄水池内，经过三级沉淀后进入清水池，再由潜水泵加压到给水管对车辆进行自动冲洗。 - ③厂区降尘用水及绿化用水 - 本项目在厂区四周空闲地带种植花草树木进行绿化，绿化面积约 100m2，用水量按 2L/m2·d 计算，则绿化用水 0.20m3/d，年绿化天数以 150d 计，绿化用水量30m3/a，平均每天绿化用水量0.1m3。 - 运输道路每天洒水 2-3 次，运输道路洒水抑尘用水量约 1m3/d，合 300m3/a。为防止表面扬尘，原料区、产品区等堆放区每天洒水 2-3 次，平均用水量5m3/d。 - ④职工生活污水 - 项目营运期废水主要为职工生活废水，该部分废水经化粪池处理后用于厂区绿化和周围农田施肥，资源化利用。 ⑤初期雨水：对初期雨水量进行核算，对初期雨水量进行核算，一次最大降雨初期雨水收集量约为7.5m3。项目区初期雨水可经收集沉淀后可用于厂区洒水降尘，初期雨水沉淀池容积按10m3设计，并进行硬化防渗处理。 - （3）噪声 - 本项目主要噪声源来自生产设备运行的噪声。评价要求采取厂房隔音，大噪声设备采用基础减震措施，而且夜间不生产，加强厂区绿化等，厂界四周边界噪声均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB(A)））要求。 - （4）固体废物 - ①生产固废 本项目产生的固体废弃物来源于生产过程产生的职工生活垃圾、除尘器中粉尘、化粪池污泥和沉淀也中沉渣及废油桶等。 生产固废：本项目生产过程中产生的废砂石、循环沉淀池底泥定期外售给建筑公司； 生活垃圾：生活垃圾经分类收集后存放垃圾箱，环卫工人定期清运，对当地环境影响不大。 化粪池产生的固体废物主要为污泥，定期清掏后，环卫工人定期清运，综合利用，对当地环境影响不大。 危险废物：集中收集后于危废暂存间储存，送有危险废物处理资质的单位处理。 综上所述，项目固废在采取以上处理措施处理后，对环境的影响不大。 - 6、 环境风险 本项目按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价。本建设项目在生产工序过程、原料和产品储运、固体废物的安放位置等过程中，环境风险源较小，不存在重大的环境风险。 - 7、环保投资 - 项目总投资为400万元，其中环保投资为27万元，占总投资的6.75%。 - 8、总量控制 - 本项目污水主要为职工的生活污水，经化粪池处理后进行周围林地利用；生产废水经沉淀后循环使用，不外排，因此不设置总量控制目标 - 9、评价总结论 - 项目建设符合国家产业政策，选址符合板场乡镇总体规划要求；采取的“三废”等污染治理措施经济技术可行，措施有效；项目实施后可满足当地环保质量要求。评价认为，在严格执行“三同时”制度，在保证达标排放的前提下，从环境保护角度分析本项目建设是可行的。 二、建议 1、建设期间须认真做好环境保护工作，保持施工场地清洁，并进行洒水抑尘，避免在大风天气进行施工作业，在雨天和大风天气采取有效的污染防治措施减少水土流失和扬尘，减少噪声、粉尘及建筑垃圾等对环境的影响。 2、严格执行环保“三同时”制度，建成后及时进行环保验收。 3、根据规划布局，搞好地面硬化、“雨污分流”设施，采取高效生活污水处理设施。 4、定期对废水、废气、噪声治理设施进行维护和维修，确保其正常运行。 5、加强厂区绿化、美化工作，保持厂区环境整洁、景观良好。 三、环保“三同时”验收一览表 表19 本项目环保验收一览表 类别; 污染源; 环保措施; 验收标准. 废气 防治; 上料、给料; 上料斗、给料机上方安装喷淋洒水装置，上料过程中进行喷淋洒水降尘；建设生产车间将所有生产工段布置在车间内部；; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准. 原料堆场; 建设半封闭形式原料堆场，原料堆场四周设置四套可移动洒水喷头洒水抑尘；. 成品堆场; 成品含水率高，不易产生扬尘。成品堆场设置为半封闭式，封闭方式为“顶棚+边界挡墙封闭”，并在堆场四周设置四套可移动洒水喷头洒水抑尘；. 运输道路; 厂内道路硬化，厂内外运输道路定期洒水抑尘；对运输的矿石进行遮盖，途径敏感点时减速慢行。. 破碎机、筛分机进出料; 2个集气罩+1套带式除尘器+1根15m高排气筒. 废水 处理; 生产废水; 一座三级沉淀池（分三格，每格80m3），生产废水全部回用，不外排；; 循环利用. 生活污水; 1座1m3化粪池处理后，用于厂区洒水抑尘不外排; 综合利用. 车辆冲洗水; 设置 1 套车辆冲洗装置，建设1 座 10m3车辆冲洗废水沉淀池; 循环利用. 声环境; 设备噪声; 采取隔声、基础减振措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 固体废物; 废砂石; 设置一座占地面积为20m2废砂石储存间，四周设置四套可移动洒水喷头洒水抑尘；; 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001. 循环沉淀池底泥; 污泥压滤脱水干化，设一座50m2污泥临时堆场暂存。污泥临时堆场设置防雨顶棚，地面硬化，堆场四周设置1m高围堰；. 生活垃圾; 设3个垃圾箱暂存生活垃圾，并定期送往垃圾中转站. 废油桶、废润滑油、; 收集后于危废暂存间（10m2）密闭储存，送有危险废物处理资质的单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家环保部【2013】第36号关于该标准的修改单。.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日